نکات قابل توجه در بکارگیری اشعهUV

- قبل از روشن نمودن چراغ، ابتدا اتاق را به طور کامل شستشو دهید و بعد هواکش را خاموش نموده، درب کلیه کمدها و قفسه های شیشه ای موجود در اتاق را باز بگذارید و پس از بستن درب اتاق، درزهای درب را با چسب پوشانیده اتاق را تاریک نموده و سپس چراغ را روشن نمائید.

- بدلیل عدم عبور اشعه از شیشه پارچه و مایعات سطوح مورد نظر باید کاملا باز باشد.

- استفاده از تایمر و یا یادداشت  کردن زمان روشن بودن لامپ، جهت کنترل زمان و کارکرد لامپ با توجه به محدود بودن عمر لامپ ها.

- طول عمر مفید لامپ UV 250 ساعت می باشد به همین دلیل دقت لازم در خصوص ثبت مصرف و کارکرد آن به عمل آورید.

- بهتر است کلید قطع و وصل اشعه در خارج از اتاق نصب شود.

- با توجه به تعداد مراجعه کنندگان باید هر هفته 2 الی3 بار از اشعه استفاده گردد.

- مدت زمان لازم در هر نوبت استفاده از اشعه 15 تا30 دقیقه می باشد. بعد از این مدت چراغ را خاموش و پنجره ها را باز کنید.

- تا 15 دقیقه بعد از قطع اشعه از اتاق استفاده نکنید .

- هفته ای یکبار لامپ UV  را با پنبه آغشته به الکل اتانول 70%(الکل معمولی) تمیز کنید..

مرکز بهداشت شماره دو مشهد